PLANO DE VALIDAÇÃO

Programa de Cálculo por Elementos Finitos

Estruturas de referência com solução analítica fechada

Elementos de barra (N, V, M) e elementos triangulares CST (estado plano de tensão)

# Índice

Índice	2

1. Objetivo e metodologia	7

1.1 Convenção de sinais adotada	7

Parte I — Elementos de barra	8

2. Elementos de barra (N, V, M)	8

Caso 2.1 — Viga simplesmente apoiada com carga pontual a meio vão	8

Solução analítica	8

Comparação de resultados	8

Caso 2.2 — Viga simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída	8

Solução analítica	8

Comparação de resultados	8

Caso 2.3 — Consola com carga pontual na extremidade livre	9

Solução analítica	9

Comparação de resultados	9

Caso 2.4 — Viga biencastrada com assentamento diferencial de apoio	9

Solução analítica	9

Comparação de resultados	9

Caso 2.5 — Variação de temperatura — barra biencastrada (axial) e viga simplesmente apoiada (gradiente térmico)	9

Solução analítica (a) — dilatação uniforme impedida	10

Solução analítica (b) — gradiente térmico em viga isostática	10

Comparação de resultados	10

3. Estruturas de eixo curvo	11

Caso 3.1 — Consola em quarto de círculo — carga na extremidade livre	11

Solução analítica	11

Comparação de resultados	11

Parte II — Elementos triangulares (estado plano de tensão)	12

4. Elementos triangulares CST (estado plano de tensão)	12

Caso 4.1 — Ensaio de parcela (patch test) — tração uniforme	12

Solução analítica	12

Comparação de resultados	12

Caso 4.2 — Viga-parede em consola — comparação com a teoria de vigas	12

Solução analítica (teoria de vigas, incluindo deformação por corte)	13

Comparação de resultados	13

Caso 4.3 — Placa com deslocamento imposto num bordo (assentamento de apoio)	13

Solução analítica	13

Comparação de resultados	13

Caso 4.4 — Placa livre sujeita a variação uniforme de temperatura	14

Solução analítica	14

Comparação de resultados	14

5. Elemento triangular de Allman	15

Caso 5.1 — Elemento de Allman — patch test de tração uniforme	15

Solução analítica	15

Comparação de resultados	15

Caso 5.2 — Elemento de Allman — deslocamento imposto num bordo	15

Solução analítica	15

Comparação de resultados	15

Caso 5.3 — Elemento de Allman — variação uniforme de temperatura	16

Solução analítica	16

Comparação de resultados	16

Caso 5.4 — Elemento de Allman em flexão — comparação com o CST	16

Solução analítica	16

Comparação de resultados	16

Caso 5.5 — Elemento ES-FEM em flexão — comparação com o CST	17

Solução analítica	17

Comparação de resultados	17

Parte III — Elementos de placa e grelha (flexão fora do plano)	18

6. Elementos de placa (DKT e MITC3)	18

Caso 6.1 — Laje fina simplesmente apoiada — DKT vs série de Navier	18

Solução analítica	18

Comparação de resultados	18

Caso 6.2 — Laje espessa simplesmente apoiada — MITC3 vs teoria de Mindlin	18

Solução analítica	18

Comparação de resultados	18

7. Elementos de grelha (barras de placa)	19

Caso 7.1 — Consola de grelha — carga transversal na ponta (flexão)	19

Solução analítica	19

Comparação de resultados	19

Caso 7.2 — Consola de grelha — momento torsor na ponta (torção GJ)	19

Solução analítica	19

Comparação de resultados	19

Caso 7.3 — Grelha de duas vigas cruzadas — repartição da carga central	20

Solução analítica	20

Comparação de resultados	20

Parte IV — Molas (apoios elásticos e fundação de Winkler)	21

8. Molas de nó e de elemento	21

Caso 8.1 — Mola axial num nó, em paralelo com a barra	21

Solução analítica	21

Comparação de resultados	21

Caso 8.2 — Consola com apoio elástico na extremidade	21

Solução analítica	21

Comparação de resultados	22

Caso 8.3 — Viga com molas de rotação nos apoios	22

Solução analítica	22

Comparação de resultados	22

Caso 8.4 — Corpo rígido suspenso apenas em molas (sem apoios)	22

Solução analítica	23

Comparação de resultados	23

Caso 8.5 — Bloco rígido sobre fundação de Winkler — estado uniforme	23

Solução analítica	23

Comparação de resultados	23

Caso 8.6 — Viga longa sobre fundação elástica — carga pontual	23

Solução analítica	24

Comparação de resultados	24

Caso 8.7 — Viga semi-infinita sobre fundação elástica — carga no bordo	24

Solução analítica	24

Comparação de resultados	24

Caso 8.8 — Mola de elemento em eixos locais — barra inclinada a 45°	24

Solução analítica	24

Comparação de resultados	25

Caso 8.9 — Molas unilaterais — mola só-compressão, activa	25

Solução analítica	25

Comparação de resultados	25

Caso 8.10 — Molas unilaterais — mola só-compressão, inactiva	25

Solução analítica	25

Comparação de resultados	25

Caso 8.11 — Molas unilaterais — mola só-tração, activa	26

Solução analítica	26

Comparação de resultados	26

Caso 8.12 — Molas unilaterais — mola só-tração, inactiva	26

Solução analítica	26

Comparação de resultados	26

Caso 8.13 — Sapata rígida com contacto parcial (fundação só-compressão)	26

Solução analítica	26

Comparação de resultados	26

Parte V — Análise dinâmica	28

9. Análise modal e espectro de resposta	28

Caso 9.1 — Oscilador de um grau de liberdade	28

Solução analítica	28

Comparação de resultados	28

Caso 9.2 — Um grau de liberdade com mola nodal	28

Solução analítica	29

Comparação de resultados	29

Caso 9.3 — Duas massas concentradas numa consola (2 GL)	29

Solução analítica	29

Comparação de resultados	29

Caso 9.4 — Bloco rígido sobre fundação elástica — translação e rotação	29

Solução analítica	29

Comparação de resultados	29

Caso 9.5 — Viga simplesmente apoiada — massa distribuída	30

Solução analítica	30

Comparação de resultados	30

Caso 9.6 — Consola — massa distribuída	30

Solução analítica	30

Comparação de resultados	30

Caso 9.7 — Viga livre-livre	31

Solução analítica	31

Comparação de resultados	31

Caso 9.8 — Barra em vibração axial	31

Solução analítica	31

Comparação de resultados	31

Caso 9.9 — Viga sobre fundação elástica — vibração	31

Solução analítica	32

Comparação de resultados	32

Caso 9.10 — Massas efectivas e factores de participação	32

Solução analítica	32

Comparação de resultados	32

Caso 9.11 — Espectro de resposta — verificação da cadeia de cálculo	32

Solução analítica	33

Comparação de resultados	33

Caso 9.12 — Membrana em consola (triângulos) — CST vs ES-FEM	33

Solução analítica	33

Comparação de resultados	33

Parte VI — Ligações (constraints)	34

10. Ligações multiponto entre graus de liberdade	34

Caso 10.1 — Ligação rígida — carga excêntrica transmitida por braço rígido	34

Solução analítica	34

Comparação de resultados	34

Caso 10.2 — Igualdade de graus de liberdade — repartição de carga	35

Solução analítica	35

Comparação de resultados	35

Parte VII — Conclusões	36

11. Quadro-resumo dos casos de validação	36

11.1 Recomendações finais	38

# 1. Objetivo e metodologia

Este documento reúne um conjunto de estruturas simples, com solução analítica conhecida, destinadas à validação de um programa de cálculo por elementos finitos (MEF). O programa a validar dispõe de dois tipos de elementos:

- Elementos de barra (viga/pórtico plano), com esforços N (axial), V (transverso) e M (fletor);

- Elementos triangulares CST (Constant Strain Triangle), em estado plano de tensão, com campo de deformações/tensões constante em cada elemento.

Para cada elemento consideram-se quatro ações-tipo: cargas pontuais, cargas distribuídas, assentamentos de apoio (deslocamentos impostos) e variações de temperatura (uniformes e diferenciais). Cada caso apresenta a geometria, as propriedades adotadas, a solução analítica de referência (esforços, deslocamentos e tensões) e uma tabela de comparação a preencher com os resultados do programa em validação.

Critério de aceitação sugerido: erro relativo inferior a 1% face à solução analítica. Para os elementos de barra sujeitos apenas a cargas nodais, um único elemento por barra já reproduz a solução exata; com cargas distribuídas ao longo do vão, deve confirmar-se se o programa as converte em ações nodais equivalentes (o que é exato para deslocamentos e reações, mas exige a soma da parcela do carregamento no diagrama de M e V dentro do elemento). Para os elementos CST, por serem de deformação constante, a malha deve ser suficientemente refinada nas zonas de gradiente de tensão (p. ex. flexão), sob pena de sobrestimar a rigidez.

## 1.1 Convenção de sinais adotada

- N — esforço axial: positivo quando de tração;

- V — esforço transverso: convenção habitual da Resistência dos Materiais;

- M — momento fletor: positivo quando traciona as fibras inferiores (vigas horizontais);

- Deslocamentos verticais: positivos para baixo; deslocamentos horizontais positivos no sentido do eixo x;

- Tensões: positivas de tração; ΔT positivo corresponde a aquecimento.

Nota: o sinal exato depende da convenção interna do programa; o essencial é confirmar a coerência dos módulos e a localização correta dos extremos/máximos.

# Parte I — Elementos de barra

# 2. Elementos de barra (N, V, M)

Propriedades comuns aos casos 2.1 a 2.5, salvo indicação em contrário:

| Material | Betão (comportamento elástico linear) |
| --- | --- |
| Módulo de elasticidade, E | 30 GPa = 30 × 10⁶ kN/m² |
| Secção transversal (b × h) | 0,30 m × 0,50 m |
| Área, A | 0,15 m² |
| Momento de inércia, I = b·h³/12 | 3,125 × 10⁻³ m⁴ |
| Coeficiente de dilatação térmica, α | 1,0 × 10⁻⁵ °C⁻¹ |

### Caso 2.1 — Viga simplesmente apoiada com carga pontual a meio vão

Viga biapoiada de vão L = 6,00 m, com carga concentrada P = 50 kN aplicada a meio vão. Ação: carga pontual.

### Solução analítica

Reações: R_A = R_B = P/2 = 25,0 kN

M_máx (a meio vão) = P·L / 4 = (50 × 6) / 4 = 75,0 kN·m

V (constante em cada meio-vão) = ± 25,0 kN

Flecha a meio vão: δ = P·L³ / (48·E·I) = (50 × 6³) / (48 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 2,40 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M a meio vão (kN·m) | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| V junto ao apoio A (kN) | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Flecha a meio vão (mm) | 2,40 | 2,40 | 0,00 |

### Caso 2.2 — Viga simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída

Viga biapoiada de vão L = 6,00 m, com carga distribuída q = 20 kN/m em todo o vão. Ação: carga distribuída.

### Solução analítica

Reações: R_A = R_B = q·L / 2 = (20 × 6) / 2 = 60,0 kN

M_máx (a meio vão) = q·L² / 8 = (20 × 36) / 8 = 90,0 kN·m

V_máx (junto aos apoios) = q·L / 2 = 60,0 kN

Flecha a meio vão: δ = 5·q·L⁴ / (384·E·I) = (5 × 20 × 6⁴) / (384 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 3,60 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M a meio vão (kN·m) | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| V junto ao apoio (kN) | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Flecha a meio vão (mm) | 3,60 | 3,60 | 0,00 |

Nota: com um único elemento de barra, o programa deve converter q em forças e momentos nodais equivalentes; o diagrama de M dentro do elemento só é parabólico se o pós-processamento recuperar a parcela devida à carga distribuída (M(x) = M_nó + R·x − q·x²/2), caso contrário obtém-se apenas a envolvente linear entre nós.

### Caso 2.3 — Consola com carga pontual na extremidade livre

Viga em consola (encastrada numa extremidade, livre na outra), com vão L = 3,00 m e carga concentrada P = 30 kN na extremidade livre. Ação: carga pontual.

### Solução analítica

M_máx (no encastramento) = P·L = 30 × 3 = 90,0 kN·m

V (constante) = P = 30,0 kN

Flecha na extremidade livre: δ = P·L³ / (3·E·I) = (30 × 3³) / (3 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 2,88 mm

Rotação na extremidade livre: θ = P·L² / (2·E·I) = (30 × 3²) / (2 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 1,44 × 10⁻³ rad

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M no encastramento (kN·m) | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| V (kN) | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Flecha na extremidade livre (mm) | 2,88 | 2,88 | -0,00 |
| Rotação na extremidade livre (rad) | 1,44 × 10⁻³ | 0,00144 | -0,00 |

### Caso 2.4 — Viga biencastrada com assentamento diferencial de apoio

Viga com os dois extremos encastrados (impedidos de translação e rotação), vão L = 5,00 m, sem qualquer carga aplicada. Impõe-se um assentamento vertical relativo δ = 10 mm no apoio B relativamente ao apoio A. Ação: assentamento de apoio.

### Solução analítica

Momentos nas extremidades (iguais, por simetria da deformada imposta): M_A = M_B = 6·E·I·δ / L² = (6 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³ × 0,010) / 5² = 225,0 kN·m

Esforço transverso (constante): V = 12·E·I·δ / L³ = (12 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³ × 0,010) / 5³ = 90,0 kN

Esforço axial: N = 0

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M em A (kN·m) | 225,00 | 225,00 | -0,00 |
| M em B (kN·m) | 225,00 | 225,00 | -0,00 |
| V (kN) | 90,00 | 90,00 | -0,00 |
| Deslocamento vertical imposto em B (mm) | 10,00 (dado) |  |  |

Nota: este caso testa diretamente a imposição de um deslocamento prescrito num grau de liberdade e a consistente geração de reações de apoio (momento e esforço transverso), sem qualquer carga aplicada.

### Caso 2.5 — Variação de temperatura — barra biencastrada (axial) e viga simplesmente apoiada (gradiente térmico)

(a) Barra biencastrada de comprimento L = 6,00 m, secção A = 0,15 m², sujeita a um aumento uniforme de temperatura ΔT = +20 °C, sem qualquer carga mecânica. Como ambos os extremos estão impedidos de deslocar, a barra fica totalmente restringida e desenvolve-se um esforço axial de compressão.

### Solução analítica (a) — dilatação uniforme impedida

Deslocamento axial: δ = 0 (totalmente impedido)

N = − E·A·α·ΔT = − 30×10⁶ × 0,15 × 1,0×10⁻⁵ × 20 = − 900,0 kN (compressão)

Tensão normal: σ = N / A = − 6 000 kN/m² = − 6,0 MPa

(b) Viga simplesmente apoiada (isostática), vão L = 6,00 m, altura da secção h = 0,50 m, sujeita a um gradiente térmico linear entre as fibras extremas ΔT_grad = T_inferior − T_superior = +20 °C, sem qualquer carga mecânica.

### Solução analítica (b) — gradiente térmico em viga isostática

Como a estrutura é isostática, o gradiente térmico não gera esforços: N = V = M = 0 em toda a viga

Curvatura térmica induzida: κ = α·ΔT_grad / h = (1,0×10⁻⁵ × 20) / 0,50 = 4,0 × 10⁻⁴ m⁻¹

Flecha a meio vão (deformação livre, sem restrição): δ = κ·L² / 8 = (4,0×10⁻⁴ × 6²) / 8 = 1,80 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) N na barra biencastrada (kN) | −900,00 | -900,00 | -0,00 |
| (a) σ na barra biencastrada (MPa) | −6,00 | -6,00 | 0,00 |
| (b) M na viga isostática (kN·m) | 0,00 | 0,00 | — |
| (b) Flecha a meio vão (mm) | 1,80 | 1,80 | -0,00 |

Nota: o subcaso (a) valida a geração correta de esforços de origem térmica quando a dilatação está impedida; o subcaso (b) valida o caso oposto — verificar que, numa estrutura isostática, uma variação de temperatura (mesmo com gradiente) nunca gera esforços, apenas deformações.

# 3. Estruturas de eixo curvo

Os casos anteriores usam barras rectas definidas nó a nó. Este capítulo valida a outra via de modelação de barras: a definição da estrutura por um objecto de geometria curvo, que o programa discretiza automaticamente em barras rectas na altura do cálculo.

São, portanto, duas verificações numa só — a geração da malha a partir do objecto e o comportamento de uma peça de eixo curvo, cuja solução analítica se obtém por Castigliano. É também o único caso do plano em que a convergência se faz por cima, pelo motivo explicado adiante.

### Caso 3.1 — Consola em quarto de círculo — carga na extremidade livre

Arco de raio R = 3,00 m descrevendo um quarto de círculo, encastrado em (R, 0) e livre em (0, R), com carga vertical P = 10 kN na extremidade livre. O arco é definido como objecto de geometria e discretizado em 64 barras rectas, pelo que este caso valida ao mesmo tempo a geração de malha a partir de um objecto curvo e o comportamento de uma estrutura de eixo curvo.

### Solução analítica

Solução analítica por Castigliano, considerando apenas a energia de flexão (peça esbelta):

δ_v = π·P·R³/(4·E·I) = 2,2619 mm

Momento no encastramento: M = P·R = 30,00 kN·m

Reação vertical: R_v = P = 10,00 kN

O momento e a reação são de equilíbrio, logo exactos independentemente da discretização; a flecha é que depende dela.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha vertical na ponta (mm) | 2,26 | 2,27 | 0,22 |
| Momento no encastramento (kN·m) | 30,00 | 30,00 | -0,00 |
| Reação vertical total (kN) | 10,00 | 10,00 | -0,00 |

— A convergência faz-se por cima e não é monótona no sentido habitual: o modelo de cordas rectas inclui as deformações axial e de corte, que a solução analítica despreza, pelo que a flecha calculada é ligeiramente superior à teórica (16, 32 e 64 divisões: +0,03 %, +0,18 %, +0,22 %). O que converge não é para o valor de flexão pura, mas para a solução exacta do arco com axial e corte — que é efectivamente um pouco mais flexível.

— Por isso a tolerância deste caso é de 1,5 % e o que se verifica é a estabilização do valor, não a sua anulação.

# Parte II — Elementos triangulares (estado plano de tensão)

# 4. Elementos triangulares CST (estado plano de tensão)

Propriedades comuns aos casos 4.1 a 4.4, salvo indicação em contrário:

| Material | Betão (comportamento elástico linear, estado plano de tensão) |
| --- | --- |
| Módulo de elasticidade, E | 30 GPa = 30 × 10⁶ kN/m² |
| Coeficiente de Poisson, ν | 0,20 |
| Espessura, t | 0,10 m (0,20 m no Caso 4.2 — ver texto) |
| Coeficiente de dilatação térmica, α | 1,0 × 10⁻⁵ °C⁻¹ |

Nota: as dimensões e cargas dos exemplos seguintes foram escolhidas para facilitar a verificação numérica, não representando necessariamente situações de dimensionamento real.

### Caso 4.1 — Ensaio de parcela (patch test) — tração uniforme

Placa retangular de L = 2,00 m (direção x) por h = 1,00 m (direção y), espessura t = 0,10 m, discretizada com pelo menos dois elementos CST. Extremidade x = 0 encastrada na direção x (apoio simples que impede apenas o deslocamento horizontal, com um ponto fixo também na direção vertical para eliminar o movimento de corpo rígido); na extremidade x = L aplica-se uma tração uniformemente distribuída equivalente a uma força total F = 100 kN na direção x (σ_x = F / (h·t)). Ação: carga distribuída (tração uniforme).

### Solução analítica

σ_x = F / (h·t) = 100 / (1,00 × 0,10) = 1 000 kN/m² = 1,00 MPa (constante em toda a placa)

σ_y = 0 ; τ_xy = 0

ε_x = σ_x / E = 1 000 / 30×10⁶ = 3,333 × 10⁻⁵

Deslocamento horizontal no bordo livre: δ_x = ε_x · L = 3,333×10⁻⁵ × 2,00 = 0,0667 mm

ε_y = − ν·ε_x = − 6,667 × 10⁻⁶ (contração lateral)

Deslocamento vertical do bordo superior: δ_y = ε_y · h = − 6,667×10⁻³ mm (contração)

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| σ_y em qualquer elemento (MPa) | 0,00 | 0,00 | — |
| δ_x no bordo carregado (mm) | 0,0667 | 0,0667 | 0,00 |
| δ_y no bordo superior (mm) | −0,00667 | -0,00667 | -0,00 |

Nota: este é o teste de parcela clássico: sob um estado de tensão constante, qualquer malha de elementos CST (independentemente do número e da forma dos triângulos) deve reproduzir exatamente as tensões e o campo de deslocamentos linear. É o primeiro teste a realizar, antes de qualquer caso com gradiente de tensão.

### Caso 4.2 — Viga-parede em consola — comparação com a teoria de vigas

Placa em consola de L = 4,00 m (comprimento) por h = 0,50 m (altura), espessura t = 0,20 m, encastrada num dos bordos verticais (todos os nós desse bordo com deslocamento nulo) e com uma carga vertical concentrada P = 50 kN aplicada no nó médio do bordo livre oposto. Malha recomendada: refinar na direção da altura (mínimo 6 a 8 elementos CST ao longo de h) para captar a distribuição não uniforme de tensões normais devida à flexão. Ação: carga pontual.

### Solução analítica (teoria de vigas, incluindo deformação por corte)

I = t·h³ / 12 = (0,20 × 0,50³) / 12 = 2,0833 × 10⁻³ m⁴ ; A = t·h = 0,10 m²

G = E / [2·(1+ν)] = 30×10⁶ / 2,4 = 12,5 × 10⁶ kN/m²

Parcela de flexão: δ_flexão = P·L³ / (3·E·I) = (50 × 4³) / (3 × 30×10⁶ × 2,0833×10⁻³) = 17,07 mm

Parcela de corte (secção retangular, fator de forma 1,2): δ_corte = 1,2·P·L / (G·A) = (1,2 × 50 × 4) / (12,5×10⁶ × 0,10) = 0,19 mm

Flecha total no bordo livre: δ_total ≈ 17,07 + 0,19 = 17,26 mm

Tensão normal máxima no encastramento: σ_x,máx = M·(h/2) / I = (P·L)·(h/2) / I = (50×4 × 0,25) / 2,0833×10⁻³ = 24 000 kN/m² = 24,0 MPa

Tensão de corte máxima (a meia altura, no encastramento): τ_máx = 1,5·V / A = 1,5 × 50 / 0,10 = 750 kN/m² = 0,75 MPa

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha no bordo livre (mm) | 17,26 | 16,77 | -2,82 |
| σ_x máxima no encastramento (MPa) | 24,00 | 24,82 | 3,42 |
| τ_xy máxima no encastramento (MPa) | 0,75 | 3,59 | n/a (pico de canto) |

Nota: com elementos CST (deformação constante) a convergência para a solução de flexão é lenta — é necessário refinar a malha (várias camadas de elementos ao longo da altura) para aproximar razoavelmente a distribuição linear de σ_x e parabólica de τ_xy; com uma malha grosseira a rigidez à flexão é sobrestimada e a flecha calculada fica abaixo do valor de referência.

### Caso 4.3 — Placa com deslocamento imposto num bordo (assentamento de apoio)

Placa retangular de L = 2,00 m por h = 1,00 m, espessura t = 0,10 m. Bordo x = 0 totalmente encastrado; no bordo x = L impõe-se um deslocamento horizontal uniforme prescrito δ = 1 mm (sem qualquer carga aplicada), simulando um assentamento/deslocamento de apoio. Ação: assentamento de apoio (deslocamento imposto).

### Solução analítica

ε_x = δ / L = 0,001 / 2,00 = 5,0 × 10⁻⁴

σ_x = E·ε_x = 30×10⁶ × 5,0×10⁻⁴ = 15 000 kN/m² = 15,0 MPa (tração, constante em toda a placa)

Reação total no bordo encastrado: F = σ_x · (h·t) = 15 000 × (1,00 × 0,10) = 1 500 kN

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Reação total no bordo encastrado (kN) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

Nota: este caso, tal como o 4.1, corresponde a um estado de tensão constante e deve ser reproduzido de forma exata por qualquer malha de elementos CST; serve para validar a imposição de deslocamentos prescritos (não apenas de apoios com deslocamento nulo) e o cálculo consistente das reações de apoio.

### Caso 4.4 — Placa livre sujeita a variação uniforme de temperatura

A mesma placa do Caso 4.1 (L = 2,00 m × h = 1,00 m, t = 0,10 m), sem qualquer restrição de apoio (exceto o mínimo necessário para eliminar movimentos de corpo rígido: um ponto fixo em x e y e um segundo ponto fixo apenas em y) e sem qualquer carga mecânica, sujeita a um aumento uniforme de temperatura ΔT = +30 °C. Ação: variação de temperatura.

### Solução analítica

Por a placa estar livre de restringir a dilatação (isostática/sem restrições redundantes), não se geram tensões: σ_x = σ_y = τ_xy = 0 em todos os elementos

Deformação térmica livre: ε_x = ε_y = α·ΔT = 1,0×10⁻⁵ × 30 = 3,0 × 10⁻⁴

Deslocamento horizontal do bordo x = L: δ_x = ε_x · L = 3,0×10⁻⁴ × 2,00 = 0,60 mm

Deslocamento vertical do bordo superior: δ_y = ε_y · h = 3,0×10⁻⁴ × 1,00 = 0,30 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 0,00 | 0,00 | — |
| σ_y em qualquer elemento (MPa) | 0,00 | 0,00 | — |
| δ_x no bordo x = L (mm) | 0,60 | 0,6 | 0,00 |
| δ_y no bordo superior (mm) | 0,30 | 0,3 | 0,00 |

Nota: este é o patch test térmico: uma dilatação térmica livre (sem restrições que a impeçam) não deve gerar tensões em nenhum elemento; qualquer tensão não nula neste caso indica um erro na formulação da carga térmica equivalente do elemento CST (deformação inicial ε₀ = α·ΔT não corretamente subtraída na relação constitutiva).

# 5. Elemento triangular de Allman

O programa dispõe de um segundo elemento plano: o triângulo de Allman, que acrescenta a cada nó um grau de liberdade de rotação no plano (drilling, θz) além das duas translações do CST.

O seu interesse está na flexão: com o mesmo número de nós, o campo de deslocamentos mais rico reduz substancialmente a rigidez excessiva que o CST exibe em problemas dominados por flexão — como se vê comparando o último caso deste capítulo com o Caso 4.2. Em contrapartida, o grau de liberdade adicional exige cuidado nos patch tests: em estados de extensão constante a rotação no plano é nula e tem de ser prescrita para que o teste fique bem posto. Os casos seguintes cobrem as duas situações, repetindo os patches do capítulo anterior com o novo elemento.

### Caso 5.1 — Elemento de Allman — patch test de tração uniforme

O mesmo patch test do Caso 4.1 (placa 2,00 × 1,00 m, t = 0,10 m, tração de 100 kN no bordo), agora com o triângulo de Allman em vez do CST. O elemento de Allman acrescenta um grau de liberdade de rotação no plano (drilling, θz) a cada nó, o que lhe dá um campo de deslocamentos mais rico do que o do CST a igual número de nós.

### Solução analítica

Estado uniaxial uniforme, idêntico ao do Caso 4.1:

σ_x = F/(h·t) = 100/(1,00 × 0,10) = 1 000 kN/m² = 1,00 MPa

σ_y = 0;  τ_xy = 0

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| σ_y em qualquer elemento (MPa) | 0,00 | 0,00 | — |

— O drilling tem de estar restringido para que o patch seja bem posto. Num estado de extensão constante a rotação no plano é nula, pelo que prescrevê-la (θz = 0 em todos os nós) faz parte do patch test de um elemento com este grau de liberdade. Com θz fixo o elemento reproduz o estado exactamente; deixá-lo livre na fronteira torna o patch mal-posto — o que não é uma falha do elemento.

— O patch test canónico de Allman (1984), com um nó interior livre e a fronteira totalmente prescrita em u, v e θ, é verificado à parte na suite automática: translação de corpo rígido, rotação de corpo rígido e extensão constante uniaxial, biaxial e de corte puro são reproduzidas com erro ≤ 10⁻¹².

### Caso 5.2 — Elemento de Allman — deslocamento imposto num bordo

O Caso 4.3 com o elemento de Allman: a mesma placa com um deslocamento imposto u_x = 1,00 mm no bordo x = L, o drilling restringido, e o apoio relaxado a u_x no bordo x = 0 (como no caso CST correspondente) para que o estado seja verdadeiramente uniaxial.

### Solução analítica

ε_x = δ/L = 0,001/2,00 = 5,0×10⁻⁴

σ_x = E·ε_x = 30×10⁶ × 5,0×10⁻⁴ = 15 000 kN/m² = 15,0 MPa

Reação total no bordo apoiado: R = σ_x·h·t = 15 000 × 1,00 × 0,10 = 1 500 kN

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Reação total no bordo encastrado (kN) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

Nota: Tal como o caso anterior, é exacto em qualquer malha desde que o drilling esteja restringido.

### Caso 5.3 — Elemento de Allman — variação uniforme de temperatura

O patch test térmico do Caso 4.4 com o elemento de Allman: placa livre de restrições redundantes sujeita a ΔT = +30 °C. Aqui o drilling fica livre, porque uma dilatação livre não tem rotação a restringir.

### Solução analítica

Dilatação livre: ε₀ = α·ΔT = 1,0×10⁻⁵ × 30 = 3,0×10⁻⁴

σ = 0 em todos os elementos (não há restrição que impeça a dilatação)

δ_x = ε₀·L = 3,0×10⁻⁴ × 2,00 = 0,60 mm;  δ_y = ε₀·h = 3,0×10⁻⁴ × 1,00 = 0,30 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 0,00 | 0,00 | — |
| σ_y em qualquer elemento (MPa) | 0,00 | 0,00 | — |
| δ_x no bordo x = L (mm) | 0,6 | 0,6 | -0,00 |
| δ_y no bordo superior (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,00 |

Nota: A carga térmica equivalente e a recuperação de tensões cobrem os 9 graus de liberdade do elemento (f_th = t·A·B₀ᵀ·D·ε₀; σ = D·(B·u − ε₀)). Uma tensão não nula neste caso indicaria que a deformação inicial não está a ser subtraída na relação constitutiva.

### Caso 5.4 — Elemento de Allman em flexão — comparação com o CST

A consola-parede do Caso 4.2 (L = 4,00 m, h = 0,50 m, t = 0,20 m, P = 50 kN na extremidade), agora com o elemento de Allman e o drilling livre — que é onde este elemento ganha ao CST. Malha de 32 × 8 elementos.

### Solução analítica

Alvo da teoria de vigas (Timoshenko, com deformação por corte): δ = 17,26 mm.

Não é uma solução exacta de elasticidade plana, pelo que serve de referência para a convergência e não como valor a atingir exactamente.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (mm) | 17,26 | 16,98 | -1,63 |

— É esta a razão de ser do grau de liberdade de rotação: à mesma malha de 32 × 8, o Allman fica a −1,6 % do alvo enquanto o CST fica a −10,2 %. Por outras palavras, o Allman com 16 × 4 (−5,3 %) já é melhor do que o CST com 32 × 8.

— Ambos convergem por baixo, porque ambos sobrestimam a rigidez de flexão: Allman com 8 × 2, 16 × 4 e 32 × 8 dá −16,8 %, −5,3 % e −1,6 %; CST com 16 × 4, 32 × 8 e 64 × 16 dá −30,8 %, −10,2 % e −2,8 %.

— Nota de modelação: em problemas de membrana com extensão constante convém restringir o drilling (casos anteriores); em problemas de flexão deve deixar-se livre, que é o que aqui se faz.

### Caso 5.5 — Elemento ES-FEM em flexão — comparação com o CST

A mesma consola-parede (L = 4,00 m, h = 0,50 m, t = 0,20 m, P = 50 kN na extremidade), agora com o elemento ES-FEM (CST suavizado por arestas, 2 GL/nó — sem grau de liberdade de rotação). Malha de 32 × 8 elementos.

### Solução analítica

Alvo da teoria de vigas (Timoshenko, com deformação por corte): δ = 17,26 mm.

Como nos casos anteriores, é uma referência de convergência e não um valor de elasticidade plana a atingir exactamente.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (mm) | 17,26 | 17,16 | -0,60 |

— O ES-FEM suaviza a rigidez excessiva do CST montando a rigidez sobre domínios de aresta, pelo que converge para a teoria de vigas mais depressa — como o Allman, mas sem introduzir o grau de liberdade de drilling. Ambos convergem por baixo (sobrestimam a rigidez de flexão).

— Comparação à mesma malha (famílias 3.2e-8×2/16×4/32×8 vs. as do CST 3.2-16×4/32×8/64×16): o ES-FEM aproxima-se do alvo com menos elementos que o CST. É a vantagem principal de uma malha só de triângulos, sem mudar o número de graus de liberdade nem o solver.

# Parte III — Elementos de placa e grelha (flexão fora do plano)

# 6. Elementos de placa (DKT e MITC3)

No domínio de placa (flexão fora do plano) o programa dispõe de dois triângulos de 3 nós e 9 graus de liberdade (w, θx, θy): o DKT (Discrete Kirchhoff Triangle), de placa fina, e o MITC3 (Mindlin-Reissner com interpolação mista), deformável ao corte e válido também para placa espessa. O MITC3 é o elemento por omissão.

A validação usa a mesma laje quadrada simplesmente apoiada sob pressão uniforme em dois regimes: fino, contra a série clássica de Navier (Kirchhoff), com o DKT; e espesso, contra a série exacta de Mindlin (1.ª ordem de corte), com o MITC3 — a situação que o DKT não representa por não ter deformação por corte transverso. Ambos partilham nós, graus de liberdade, recuperação de esforços e momentos de Wood-Armer, pelo que trocar de elemento é apenas mudar a formulação da secção.

### Caso 6.1 — Laje fina simplesmente apoiada — DKT vs série de Navier

Laje quadrada de 5 × 5 m, espessura t = 0,05 m (vão/espessura = 100), simplesmente apoiada nos quatro bordos e sob uma pressão uniforme p = 10 kN/m². Malha de 32 × 32 com o triângulo DKT (placa fina de Kirchhoff). O apoio é do tipo hard (w = 0 e rotação tangencial nula no bordo), que é a condição que a série de Navier assume.

### Solução analítica

Flecha central da placa fina (Kirchhoff), série de Navier:

w = (16 p / π⁶ D) · Σ_{m,k ímpares} sin(mπ/2)sin(kπ/2) / [m·k·(m²/a² + k²/a²)²],  com D = E·t³/12(1−ν²)

w = 77,997 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha central (mm) | 78,00 | 77,95 | -0,06 |

— O DKT não tem deformação por corte transverso, pelo que é o elemento natural para placa fina: à malha usada reproduz a série de Navier com erro inferior a 0,1 %.

— A recuperação por elemento dá também os momentos mx, my, mxy, os momentos principais e os momentos de dimensionamento de Wood-Armer.

### Caso 6.2 — Laje espessa simplesmente apoiada — MITC3 vs teoria de Mindlin

A mesma laje, agora espessa: t = 0,50 m (vão/espessura = 10), com o triângulo MITC3 (Mindlin-Reissner, deformável ao corte). A carga, o apoio (hard) e a malha são os do caso anterior. É o caso que o DKT não consegue representar, por não ter deformação por corte transverso.

### Solução analítica

Flecha central da placa de Mindlin (1.ª ordem de corte), série de Navier com o fator de corte:

w = Σ (16 p / π² m k)/(D λ²) · sin(mπ/2)sin(kπ/2) · (1 + λ D/(κ G t)),  λ = π²(m²/a² + k²/a²),  κ = 5/6

w = 0,0815 mm  (a teoria fina daria 0,0780 mm, −4,5 % — a parcela de corte)

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha central (mm) | 0,0815 | 0,0813 | -0,29 |

— A flecha de Mindlin é 4,5 % superior à de Kirchhoff a esta espessura: é a deflexão por corte transverso, que o MITC3 capta (erro < 0,3 % vs. a série exacta) e o DKT ignora.

— O MITC3 evita o shear locking por interpolação mista das deformações de corte covariantes nos meios-lados; passa o patch test de momento constante em malha irregular (verificado à parte na suite automática) e é o elemento de placa por omissão.

# 7. Elementos de grelha (barras de placa)

A grelha é a outra metade do domínio de placa: barras que flectem fora do plano. Uma barra de grelha usa os mesmos três graus de liberdade por nó (w, θx, θy) e acrescenta à flexão fora do plano (EI) a rigidez de torção de St-Venant (GJ), que a viga plana não tem.

Os casos seguintes validam as três respostas em fórmula fechada: a flexão de uma consola sob carga transversal, a torção da mesma consola sob um momento torsor (que valida directamente GJ) e a grelha clássica de duas vigas cruzadas, onde a carga se reparte pelas duas na razão das rigidezes. Todos são reproduzidos exactamente.

### Caso 7.1 — Consola de grelha — carga transversal na ponta (flexão)

Barra de grelha encastrada-livre de comprimento L = 4 m (secção 0,30 × 0,50 m), com uma carga transversal Fz = 10 kN na ponta. No domínio de placa a barra flecte fora do plano; os graus de liberdade do nó são (w, θx, θy).

### Solução analítica

Teoria de viga (flexão fora do plano):

δ = F·L³/3EI = -2,2756 mm

θ (rotação de flexão) = F·L²/2EI = -0,8533 mrad

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na ponta (mm) | 2,28 | 2,28 | -0,00 |
| Rotação de flexão na ponta (mrad) | 0,853 | 0,853 | -0,00 |

Nota: Reproduzido exactamente (erro < 10⁻³ %): a flexão fora do plano da barra de grelha é a mesma da viga plana, reinterpretada nos graus de liberdade do domínio de placa.

### Caso 7.2 — Consola de grelha — momento torsor na ponta (torção GJ)

A mesma consola, agora com um momento torsor Mx = 5 kN·m na ponta, em torno do eixo da barra. É a rigidez que distingue a grelha da viga plana: a torção de St-Venant GJ/L.

### Solução analítica

Torção de St-Venant:

θ_torção = T·L/GJ = 0,5679 mrad,

com J = 0,00282 m⁴ (constante de St-Venant da secção rectangular) e G = E/2(1+ν).

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotação de torção na ponta (mrad) | 0,568 | 0,568 | 0,00 |

Nota: Exacto. A constante de torção usada no valor analítico é a mesma que o elemento deriva da secção, pelo que o caso valida efectivamente a rigidez GJ e não uma identidade com um J escolhido à mão.

### Caso 7.3 — Grelha de duas vigas cruzadas — repartição da carga central

Duas vigas iguais, simplesmente apoiadas, de vão L = 6 m, cruzando-se a meio vão e partilhando o nó central, com uma carga Fz = 100 kN no cruzamento. É a grelha de manual: a carga reparte-se pelas duas vigas na razão das suas rigidezes — para vigas iguais, 50/50.

### Solução analítica

Cada viga leva metade da carga e comporta-se como viga simplesmente apoiada:

δ = (P/2)·L³/48EI = -2,4000 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha no cruzamento (mm) | 2,40 | 2,40 | 0,00 |

Nota: Exacto para vigas iguais. O caso confirma o acoplamento no nó partilhado: sem ele cada viga levaria a carga toda e a flecha seria o dobro.

# Parte IV — Molas (apoios elásticos e fundação de Winkler)

# 8. Molas de nó e de elemento

Os casos desta parte validam as molas — de nó (kx, ky, kt) e de elemento (fundação de Winkler distribuída ao longo da barra) — e não constam da versão original deste plano. Foram acrescentados depois, com o mesmo critério: solução analítica fechada, comparação grandeza a grandeza e verificação de equilíbrio global.

As duas famílias de molas têm naturezas numéricas distintas, e isso determina o que se pode exigir de cada caso. A mola de nó entra directamente na diagonal da matriz de rigidez: toda a solução fechada do tipo «estrutura + apoio elástico» é reproduzida exactamente. A mola de elemento é agregada de forma concentrada (k·L/2 em cada nó extremo) e não como matriz de fundação consistente: um estado uniforme continua exacto, mas um estado variável converge apenas em O(h²) e valida-se por convergência em três malhas.

Critério de aceitação: erro relativo inferior a 1 % nos casos de solução fechada (na prática obtém-se muito melhor do que isso) e convergência monótona demonstrada nos casos de estado variável.

### Caso 8.1 — Mola axial num nó, em paralelo com a barra

Barra de comprimento L = 6,00 m encastrada em A, com uma mola de translação k = 250 000 kN/m no nó livre B e uma carga axial P = 1 000 kN aplicada em B. A mola liga o nó ao exterior, pelo que actua em paralelo com a barra: as duas rigidezes somam-se.

### Solução analítica

Rigidez axial da barra: k_barra = E·A/L = 750 000 kN/m

Deslocamento: δ = P/(k_barra + k) = 1 mm

Esforço na barra: N = P·k_barra/(k_barra + k) = 750,00 kN

Força na mola: F = k·δ = 250,00 kN

Verificação: N + F = P (equilíbrio do nó B).

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| δ_x na extremidade com mola (mm) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| N na barra (kN) | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Força na mola (kN) | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Reação no encastramento (kN) | -750,00 | -750,00 | -0,00 |

Nota: A mola não é um apoio: a sua força não aparece nas reações. O equilíbrio global do modelo lê-se ΣReações + ΣCargas − ΣForças nas molas = 0, e é assim que a suite de testes o verifica.

### Caso 8.2 — Consola com apoio elástico na extremidade

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola vertical k = 10 417 kN/m nesse mesmo ponto. A rigidez da mola foi escolhida igual à rigidez de ponta da consola (3EI/L³), o que torna a solução particularmente legível.

### Solução analítica

Rigidez de ponta da consola: 3EI/L³ = 10 417 kN/m

Flecha: δ = P/(k + 3EI/L³) = P·L³/(6EI) = 1,44 mm

Força na mola: F = k·δ = 15,00 kN

Momento no encastramento: M = (P − k·δ)·L = P·L/2 = 45,00 kN·m

Reação vertical: R = P − k·δ = 15,00 kN

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (mm) | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| M no encastramento (kN·m) | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| Força na mola (kN) | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Reação vertical no encastramento (kN) | 15,00 | 15,00 | 0,00 |

Nota: Casos-limite úteis para inspeção: k → 0 devolve δ = PL³/3EI e M = P·L (consola livre); k → ∞ devolve a consola escorada, com M = 3PL/16 quando a carga está a meio vão. Ambos são verificados nos testes automáticos.

### Caso 8.3 — Viga com molas de rotação nos apoios

Viga simplesmente apoiada de vão L = 6,00 m com carga uniformemente distribuída q = 20 kN/m e molas de rotação kt = 31 250 kN·m/rad nos dois apoios. É o caso de encastramento parcial — a situação real de uma viga ligada a pilares.

### Solução analítica

Compatibilidade no apoio: θ = qL³/(24EI) − M·L/(2EI) e M = kt·θ, donde

M_apoio = qL²/12 · 1/(1 + 2EI/(kt·L)) = 30,00 kN·m

M_meio = qL²/8 − M_apoio = 60,00 kN·m

Rotação no apoio: θ = M_apoio/kt = 0,00096 rad

Flecha a meio vão: δ = 5qL⁴/(384EI) − M_apoio·L²/(8EI) = 2,16 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M no apoio (mola) (kN·m) | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| M a meio vão (kN·m) | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Rotação no apoio (rad) | 0,00096 | 0,00096 | 0,00 |
| Flecha a meio vão (mm) | 2,16 | 2,16 | 0,00 |

Nota: Com kt = 2EI/L o encastramento é exactamente parcial a 50 %: M_apoio = 30,00 kN·m contra os 60,00 kN·m do encastramento perfeito. Os limites kt → 0 (apoio simples, M_apoio = 0) e kt → ∞ (qL²/12) são verificados à parte.

### Caso 8.4 — Corpo rígido suspenso apenas em molas (sem apoios)

Barra praticamente rígida de comprimento L = 4,00 m, sem qualquer apoio: a estrutura é equilibrada exclusivamente por molas nodais — ky = 50 000 kN/m nos dois extremos e kx = 20 000 kN/m num deles. Cargas P = 100 kN (vertical) e H = 40 kN (horizontal) aplicadas a a = 1,00 m do extremo A.

### Solução analítica

Sendo o corpo rígido, as forças nas molas saem da estática:

R_A = P·(L−a)/L = 75,00 kN;  R_B = P·a/L = 25,00 kN

Assentamentos: w = R/k → w_A = 1,50 mm, w_B = 0,50 mm

Deslocamento horizontal: u = H/kx = 2,00 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Assentamento em A (mm) | -1,50 | -1,50 | 0,00 |
| Assentamento em B (mm) | -0,5 | -0,5 | 0,00 |
| Força na mola de A (kN) | -75,00 | -75,00 | 0,00 |
| Força na mola de B (kN) | -25,00 | -25,00 | 0,00 |
| δ_x (mola horizontal, sem acoplamento) (mm) | 2,00 | 2,00 | -0,00 |

Nota: Este caso verifica duas coisas de uma vez: que um modelo sem apoios é resolúvel desde que as molas tornem K não-singular, e que o bloco da mola nodal é diagonal — a carga horizontal não produz deslocamento vertical nem vice-versa.

### Caso 8.5 — Bloco rígido sobre fundação de Winkler — estado uniforme

Bloco praticamente rígido de comprimento L = 6,00 m assente numa fundação de Winkler k = 5e+04 kN/m² (kN/m por metro de desenvolvimento), com carga uniforme q = 100 kN/m. É o «patch test» da mola de elemento.

### Solução analítica

Assentamento uniforme: w = q/k = 2,00 mm

Momento flector: M = 0 e esforço transverso V = 0 (a reação do solo equilibra a carga ponto a ponto).

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Assentamento (uniforme) (mm) | -2,00 | -2,00 | -0,00 |
| Assentamento na outra extremidade (mm) | -2,00 | -2,00 | -0,00 |

— A mola de elemento é agregada de forma lumped — k·L/2 em cada nó extremo — e não como matriz de fundação consistente. Num estado uniforme isso é irrelevante, porque k·L/2 + k·L/2 = k·L conserva exactamente a resultante: o assentamento é exacto em qualquer malha.

— O momento, porém, não é nulo no modelo discreto: como a reação do solo é concentrada nos nós, cada elemento «vê» a carga distribuída desequilibrada e aparece um momento espúrio de q·h²/8 (h = comprimento do elemento). É artefacto de discretização e não erro de formulação — verifica-se que se divide exactamente por 4 a cada refinamento, isto é, O(h²): com 2, 4 e 8 elementos vale 112,50, 28,12 e 7,03 kN·m.

### Caso 8.6 — Viga longa sobre fundação elástica — carga pontual

Viga de comprimento L = 20,00 m sobre fundação de Winkler k = 4e+04 kN/m², com carga pontual P = 100 kN a meio vão e extremidades livres. Solução de referência: Hetényi, Beams on Elastic Foundation, para a viga infinita.

### Solução analítica

Comprimento elástico: λ = (k/4EI)^(1/4) = 0,571 m⁻¹, donde λL/2 = 5,71 > 5 (viga «longa»)

Flecha sob a carga: w₀ = Pλ/(2k) = 0,7144 mm

Momento sob a carga: M₀ = P/(4λ) = 43,75 kN·m

Campo: w(x) = w₀·e^(−λx)·(cos λx + sin λx)

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha sob a carga (mm) | 0,714 | 0,714 | 0,01 |
| Momento sob a carga (kN·m) | 43,75 | 43,60 | -0,34 |

— Aqui o estado é variável e o lumping da fundação faz-se sentir: a convergência é O(h²). Com 20, 40 e 80 divisões o erro no momento é −5,6 %, −1,4 % e −0,34 %; a flecha é muito menos sensível (−0,08 %, +0,002 %, +0,007 %). Regra prática de malha: h ≤ π/(4λ) = 1,37 m.

— Os valores da tabela são os da malha mais fina (80 divisões).

### Caso 8.7 — Viga semi-infinita sobre fundação elástica — carga no bordo

A mesma viga e a mesma fundação, com a carga P = 100 kN aplicada agora na extremidade livre. É o caso mais exigente da série, porque a solução decai a partir do bordo e a malha tem de resolver o comprimento elástico 1/λ = 1,75 m.

### Solução analítica

Flecha no bordo: w₀ = 2Pλ/k = 2,8574 mm

Momento máximo: M_máx = 0,3224·P/λ = 56,41 kN·m, em λx = π/4

Campo: w(x) = w₀·e^(−λx)·cos λx

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha no bordo carregado (mm) | 2,86 | 2,84 | -0,67 |
| Momento máximo (kN·m) | 56,41 | 55,76 | -1,16 |

Nota: Convergência monótona por baixo em ambas as grandezas: com 20, 40 e 80 divisões a flecha vem −9,6 %, −2,6 % e −0,68 %. Os valores da tabela são os da malha mais fina.

### Caso 8.8 — Mola de elemento em eixos locais — barra inclinada a 45°

Barra rígida a 45°, de comprimento 4,00 m, sobre uma fundação definida em eixos locais: ka = 8e+04 kN/m² na direção axial e kt = 2e+04 kN/m² na transversal. Carga uniforme q = 100 kN/m, vertical.

### Solução analítica

O bloco de rigidez da fundação é o bloco local rodado para os eixos globais, G = R(θ)·diag(ka, kt)·R(θ)ᵀ, isto é

g_xx = ka·cos²θ + kt·sin²θ;  g_xy = (ka − kt)·cosθ·sinθ;  g_yy = ka·sin²θ + kt·cos²θ

A 45°: g_xx = g_yy = 5e+04 e g_xy = 3e+04 kN/m²

Como corpo rígido, o deslocamento resolve G·(u, v) = (0, −q):

u = 1,875 mm;  v = -3,125 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| δ_x do corpo rígido (mm) | 1,87 | 1,88 | 0,00 |
| δ_y do corpo rígido (mm) | -3,12 | -3,13 | 0,00 |

— O termo g_xy é o essencial deste caso: com ka ≠ kt, uma carga exclusivamente vertical produz também deslocamento horizontal. Uma mola definida em eixos globais nunca reproduz este acoplamento.

— Quando ka = kt o bloco reduz-se a k·I e as versões «local» e «global» coincidem até 10⁻¹² — verificado à parte.

### Caso 8.9 — Molas unilaterais — mola só-compressão, activa

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-compressão). Neste caso a carga descendente comprime a mola, que resiste. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

### Solução analítica

Mola activa: δ = P/(k + 3EI/L³) = 1,44 mm, igual ao resultado bilateral

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (NL) (mm) | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| Flecha do caso Linear (referência) (mm) | 1,44 | 1,44 | 0,00 |

Nota: Só os casos de análise NonLinear respeitam os modos unilaterais; um caso Linear trata sempre a mola como bilateral. A solução não-linear é obtida por iteração de conjunto activo — a mola entra na rigidez apenas enquanto está activa.

### Caso 8.10 — Molas unilaterais — mola só-compressão, inactiva

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-compressão). Neste caso a carga ascendente levanta o nó e a mola liberta-se. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

### Solução analítica

Mola inactiva: a estrutura responde como a consola sem mola, δ = P·L³/(3EI) = 2,88 mm

Força na mola: F = 0

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (NL) (mm) | 2,88 | 2,88 | -0,00 |
| Força na mola (NL) (kN) | 0,00 | 0,00 | — |
| Flecha do caso Linear (bilateral) (mm) | 1,44 | 1,44 | 0,00 |

### Caso 8.11 — Molas unilaterais — mola só-tração, activa

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-tração). Neste caso a carga ascendente tracciona o tirante, que resiste. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

### Solução analítica

Mola activa: δ = P/(k + 3EI/L³) = 1,44 mm, igual ao resultado bilateral

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (NL) (mm) | 1,44 | 1,44 | 0,00 |

Nota: Só os casos de análise NonLinear respeitam os modos unilaterais; um caso Linear trata sempre a mola como bilateral. A solução não-linear é obtida por iteração de conjunto activo — a mola entra na rigidez apenas enquanto está activa.

### Caso 8.12 — Molas unilaterais — mola só-tração, inactiva

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-tração). Neste caso a carga descendente deixa o tirante em folga. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

### Solução analítica

Mola inactiva: a estrutura responde como a consola sem mola, δ = P·L³/(3EI) = 2,88 mm

Força na mola: F = 0

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na extremidade (NL) (mm) | 2,88 | 2,88 | -0,00 |
| Força na mola (NL) (kN) | 0,00 | 0,00 | — |

### Caso 8.13 — Sapata rígida com contacto parcial (fundação só-compressão)

Sapata rígida de comprimento L = 6,00 m sobre fundação de Winkler k = 5e+04 kN/m² declarada só-compressão, com carga vertical N = 300 kN aplicada com excentricidade e = 1,50 m. Como e > L/6 = 1,00 m, a resultante sai do núcleo central e a sapata descola do solo numa parte da base.

### Solução analítica

Comprimento de contacto: a = 3·(L/2 − e) = 4,50 m, medido a partir do bordo carregado

Diagrama de pressões triangular, com p_máx = 2N/a = 133,33 kN/m

Assentamento no bordo carregado: w_máx = p_máx/k = 2,667 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Assentamento no bordo carregado (mm) | 2,67 | 2,66 | -0,08 |
| Comprimento de contacto (m) | 4,50 | 4,50 | 0,00 |

— É o caso que justifica a análise não-linear: o modelo linear do mesmo ficheiro mantém toda a base em contacto e tracciona o solo no bordo oposto, o que é fisicamente impossível.

— O comprimento de contacto discreto acerta o teórico dentro de um elemento; o assentamento converge por baixo (12, 24 e 48 divisões: −1,1 %, −0,29 %, −0,075 %). A tabela mostra a malha mais fina.

# Parte V — Análise dinâmica

# 9. Análise modal e espectro de resposta

Esta parte valida a análise modal (frequências próprias, modos, massas efectivas) e a análise por espectro de resposta.

Três propriedades do programa condicionam o que pode ser verificado exactamente e o que só pode ser verificado por convergência. Primeira: a matriz de massa é diagonal (concentrada), construída a partir do valor absoluto de Fy dos casos de carga referidos pelo caso Mass, mais as massas nodais concentradas — logo, uma estrutura cuja massa esteja toda concentrada em nós é reproduzida exactamente, enquanto a massa distribuída converge em O(h²) e por baixo. Segunda: não há inércia de rotação, a menos que se dê uma massa nodal de rotação (mtz) explícita. Terceira: a massa derivada de um caso de carga é aplicada igualmente às direções X e Y, pelo que uma carga ascendente contribui com a mesma massa que uma descendente e uma carga horizontal não contribui com massa nenhuma.

Critério de aceitação: erro inferior a 1 % nos casos de solução fechada e convergência de ordem 2 demonstrada nos casos de massa distribuída.

### Caso 9.1 — Oscilador de um grau de liberdade

Consola sem peso próprio, de vão L = 3,00 m, com uma massa concentrada m = 10,00 t na extremidade livre. É o caso de referência da análise modal: sendo toda a massa nodal, o resultado é exacto e independente da malha.

### Solução analítica

Rigidez de ponta (flexão): k = 3EI/L³ = 10 417 kN/m

f₁ = √(k/m)/2π = 5,1367 Hz;  T₁ = 0,1947 s

Rigidez axial: EA/L = 1 500 000 kN/m → f₂ = 61,640 Hz (modo axial)

Massa efectiva do 1.º modo: m_ef = m (100 % da massa)

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (flexão) (Hz) | 5,14 | 5,14 | -0,00 |
| T₁ (s) | 0,195 | 0,195 | 0,00 |
| f₂ (axial) (Hz) | 61,64 | 61,64 | 0,00 |
| Massa efetiva do modo 1 (t) | 10,00 | 10,00 | -0,00 |
| Massa efetiva do modo 1 (%) | 100,00 | 100,00 | -0,00 |

— A matriz de massa do programa é diagonal (lumped), construída a partir de |Fy|/g dos casos de carga referidos pelo caso Mass mais as massas nodais concentradas. Toda a massa aqui é nodal, pelo que refinar a barra de 1 para 8 elementos não altera a frequência — verificado nos testes.

— Os modos de ordem superior que o programa devolve para este modelo correspondem aos graus de liberdade de rotação, que não têm massa e são regularizados numericamente: aparecem a ~10⁴–10⁵ vezes f₁ e não têm significado físico.

### Caso 9.2 — Um grau de liberdade com mola nodal

O mesmo oscilador, agora com uma mola k = 10 417 kN/m a ligar a extremidade livre ao exterior. Verifica que as molas entram na matriz de rigidez do problema de valores próprios, e não apenas na análise estática.

### Solução analítica

Rigidez equivalente (molas em paralelo): k_eq = k_mola + 3EI/L³ = 20 833 kN/m

f₁ = √(k_eq/m)/2π = 7,2644 Hz

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (Hz) | 7,26 | 7,26 | -0,00 |
| k_eq implícito (kN/m) | 20 833,33 | 20 833,33 | -0,00 |

### Caso 9.3 — Duas massas concentradas numa consola (2 GL)

Consola sem peso próprio de vão L = 6,00 m com massas m₁ = 8,00 t e m₂ = 4,00 t em x = 3,00 m e x = 6,00 m.

### Solução analítica

A referência é o problema de valores próprios 2×2 construído a partir da matriz de flexibilidade da consola,

f_ij = x²·(3y − x)/(6EI), com x = min(xᵢ, xⱼ) e y = max(xᵢ, xⱼ),

resolvendo det(F·M − ω⁻²·I) = 0. É uma verificação cruzada genuína: a solução de referência não usa nada do modelo de elementos finitos.

f₁ = 2,6163 Hz;  f₂ = 13,4768 Hz;  f₂/f₁ = 5,1511

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (Hz) | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| f₂ (Hz) | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| f₂/f₁ (—) | 5,15 | 5,15 | -0,00 |

Nota: Verifica-se ainda a ortogonalidade dos modos em relação à massa (φ₁ᵀ·M·φ₂ = 0) e a ordenação crescente das frequências.

### Caso 9.4 — Bloco rígido sobre fundação elástica — translação e rotação

Bloco rígido de comprimento L = 6,00 m e massa M = 20,00 t sobre uma fundação k = 5e+04 kN/m², discretizado em 4 elementos. Cada nó recebe a massa da sua área de influência e a respectiva inércia de rotação mᵢ·h²/12.

### Solução analítica

No meio contínuo os dois modos rígidos são degenerados:

translação ω² = kL/M e rotação ω² = (kL³/12)/(ML²/12) = kL/M, ou seja f = 19,4924 Hz em ambos.

No modelo discreto a rotação não coincide, porque a inércia de rotação tem duas parcelas — as translações dos nós e o spin de cada segmento em torno do seu centróide:

ω²_rot = (k/m̄)·S/(S + M·h²/12), com S = Σ mᵢ·xᵢ²,

o que dá f_rot = 18,9725 Hz com 4 elementos, convergindo para o valor do contínuo quando h → 0 (2, 4 e 8 elementos: -7,4 %, -2,7 %, -0,75 %).

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f (rotação, modelo discreto) (Hz) | 18,97 | 18,97 | 0,00 |
| f (translação) (Hz) | 19,49 | 19,49 | 0,00 |

Nota: A inércia de rotação tem de ser dada explicitamente. Sem ela, o modo de rotação passa a ser suportado pelos graus de liberdade de rotação, que não têm massa e são regularizados numericamente; o condicionamento do problema de valores próprios degrada-se e a frequência obtida varia com a rigidez do bloco e até com a biblioteca de álgebra linear da máquina. Com mtz = mᵢ·h²/12 o mesmo resultado é estável a 10⁻⁵.

### Caso 9.5 — Viga simplesmente apoiada — massa distribuída

Viga de vão L = 6,00 m com massa distribuída obtida do peso próprio (γ = 25,00 kN/m³, A = 0,1500 m² → m̄ = γA/g = 0,3823 t/m), discretizada em 16 elementos.

### Solução analítica

Solução de Euler-Bernoulli:

ω_n = (nπ/L)²·√(EI/m̄),  f_n = ω_n/2π

f₁ = 21,6084 Hz;  f₂ = 86,4335 Hz;  f₃ = 194,4753 Hz

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (1.º modo de flexão) (Hz) | 21,61 | 21,61 | -0,00 |
| f₂ (2.º modo de flexão) (Hz) | 86,43 | 86,43 | -0,00 |
| f₃ (3.º modo de flexão) (Hz) | 194,48 | 194,46 | -0,01 |

— Com massa distribuída a convergência é O(h²) e faz-se por baixo: a matriz de massa concentrada não pode sobrestimar a frequência. Com 4, 8 e 16 elementos o erro no 1.º modo é −0,031 %, −0,002 % e −0,000 %; nos modos superiores é maior, como seria de esperar.

— Atenção à ordenação: o programa ordena os modos por frequência, pelo que os modos axiais aparecem intercalados com os de flexão — nesta viga o 3.º modo devolvido é axial (142,9 Hz), não flexural.

### Caso 9.6 — Consola — massa distribuída

A mesma viga, agora em consola, discretizada em 16 elementos. É o caso mais exigente da série em termos de convergência.

### Solução analítica

f_n = (β_n·L)²·√(EI/m̄L⁴)/2π, com β_n·L raízes de cos·cosh + 1 = 0:

β₁L = 1,8751 → f₁ = 7,6979 Hz

β₂L = 4,6941 → f₂ = 48,2420 Hz

β₃L = 7,8548 → f₃ = 135,0790 Hz

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (Hz) | 7,70 | 7,68 | -0,18 |
| f₂ (Hz) | 48,24 | 47,94 | -0,62 |
| f₃ (Hz) | 135,08 | 133,71 | -1,01 |

Nota: Convergência O(h²) por baixo: com 4, 8 e 16 elementos o erro no 1.º modo é −2,8 %, −0,71 % e −0,18 %, dividindo-se por ≈4 a cada refinamento. Para os modos superiores a regra prática habitual — pelo menos 6 a 8 elementos por meia-onda do modo — continua a valer.

### Caso 9.7 — Viga livre-livre

A mesma viga sem apoios, em 32 elementos. Como um modelo sem apoios nem sequer se resolve estaticamente (matriz de rigidez singular), usa-se o recurso clássico de molas muito flexíveis: as frequências de corpo rígido ficam três ordens de grandeza abaixo da primeira frequência elástica e não a perturbam.

### Solução analítica

β_n·L são as raízes de cos·cosh − 1 = 0:

β₁L = 4,7300 → f₁ = 48,9837 Hz

β₂L = 7,8532 → f₂ = 135,0256 Hz

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (1.º modo elástico) (Hz) | 48,98 | 48,84 | -0,30 |
| f₂ (2.º modo elástico) (Hz) | 135,03 | 134,34 | -0,51 |

Nota: Além da convergência, verifica-se a separação: os modos de corpo rígido têm de ficar abaixo de 1 % da primeira frequência elástica. O número de modos de corpo rígido efectivamente listados varia com a malha, porque o filtro interno de valores próprios nulos é sensível — daí que a verificação seja feita por frequência e não por índice de modo.

### Caso 9.8 — Barra em vibração axial

A mesma consola, olhando agora para os modos axiais (dominados por u_x), em 32 elementos. ρ = γ/g = 2,5484 t/m³.

### Solução analítica

Barra encastrada-livre em vibração longitudinal:

ω_n = (2n − 1)·π/(2L)·√(E/ρ)

c = √(E/ρ) = 3 431 m/s

f₁ = 142,960 Hz;  f₂ = 428,879 Hz

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (1.º modo axial) (Hz) | 142,96 | 142,95 | -0,01 |
| f₂ (2.º modo axial) (Hz) | 428,88 | 428,49 | -0,09 |

Nota: Os modos axiais são identificados pela componente dominante da deformada, não pela ordem: numa viga horizontal deste tipo o 1.º modo axial surge muito acima dos primeiros modos de flexão.

### Caso 9.9 — Viga sobre fundação elástica — vibração

Viga simplesmente apoiada de vão L = 6,00 m com massa distribuída, assente numa fundação de Winkler k = 4e+04 kN/m². Cruza a análise modal com as molas de elemento.

### Solução analítica

A fundação acrescenta um termo constante ao quadrado da frequência:

ω_n² = [EI·(nπ/L)⁴ + k]/m̄

f₁ = 55,8344 Hz;  f₂ = 100,6047 Hz

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (Hz) | 55,83 | 55,83 | 0,00 |
| f₂ (Hz) | 100,60 | 100,60 | -0,00 |

Nota: Note-se o efeito da fundação: o 1.º modo sobe de 21,61 Hz para 55,83 Hz, enquanto o 2.º quase não se altera — o termo k é fixo e a rigidez de flexão cresce com n⁴.

### Caso 9.10 — Massas efectivas e factores de participação

Sobre o modelo da consola (16 elementos, massa total m̄·L = 2,2936 t), verificam-se as massas efectivas modais, que são o que governa o corte basal numa análise sísmica e o critério de truncatura de modos.

### Solução analítica

Para uma consola com massa uniforme, as fracções clássicas da massa total são 0,613, 0,188 e 0,065 nos três primeiros modos:

m_ef,1 = 1,4062 t;  m_ef,2 = 0,4314 t;  m_ef,3 = 0,1485 t

Adicionalmente, a soma das massas efectivas sobre todos os modos tem de igualar a massa nos graus de liberdade livres.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Massa efectiva do 1.º modo (t) | 1,41 | 1,40 | -0,15 |
| Massa efectiva do 2.º modo (t) | 0,431 | 0,432 | 0,15 |
| Massa efectiva do 3.º modo (t) | 0,148 | 0,148 | -0,03 |

— As percentagens de massa efectiva são relativas à massa dos graus de liberdade livres, não à massa total do modelo: a massa agregada a um nó apoiado não pode vibrar e é excluída (transmite-se directamente à fundação). O denominador está escolhido para que as percentagens de todos os modos somem 100 %, o que faz da coluna um indicador fiável de truncatura de modos.

— A fracção excluída depende da malha, não da estrutura: numa viga simplesmente apoiada com n elementos os nós apoiados levam exactamente 1/n da massa (6,3 % com 16 elementos). Para o critério dos 90 % do EC8, que é sobre a massa total, os resultados incluem também model_mass_x/y e restrained_mass_x/y; e quando a massa apoiada excede 2 % o caso modal emite um aviso.

— Numa viga simplesmente apoiada os modos antissimétricos (2.º, 4.º, …) têm massa efectiva exactamente nula e o 1.º modo vale 8/π² = 81,06 % da massa total — também verificado.

### Caso 9.11 — Espectro de resposta — verificação da cadeia de cálculo

O oscilador de 1 GL do caso m-a1 (m = 10,00 t) sujeito a um espectro constante Sa = 2,00 m/s², combinação SRSS. O mesmo modelo contém um caso Linear com a carga estática equivalente F = m·Sa = 20,00 kN.

### Solução analítica

Com espectro constante, Sd = Sa/ω² e a resposta modal Γ·Sd·φ colapsa exactamente na resposta estática sob F = m·Sa:

δ (direção Y) = m·Sa/(3EI/L³) = 1,9200 mm

δ (direção X) = m·Sa/(EA/L) = 0,0133 mm

É a verificação mais apertada possível da cadeia Mass → Modal → Spectrum, porque compara duas vias de cálculo completamente diferentes dentro do mesmo modelo.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deslocamento espectral em Y (mm) | 1,92 | 1,92 | -0,00 |
| Deslocamento estático equivalente em Y (mm) | 1,92 | 1,92 | -0,00 |
| Deslocamento espectral em X (mm) | 0,0133 | 0,0133 | 0,00 |

Nota: Verificam-se ainda, nos testes automáticos: a direção XY como SRSS das direções X e Y; a coincidência de CQC com SRSS quando os modos estão bem separados (f₂/f₁ = 5,15 com ξ = 5 %); e a interpolação linear de Sa(T) entre pontos do espectro.

### Caso 9.12 — Membrana em consola (triângulos) — CST vs ES-FEM

Contraparte modal do Caso 4.2: uma parede-consola esbelta (L = 4,00 m, h = 0,50 m, t = 0,20 m), encastrada num bordo e malhada em triângulos T3. A massa é o peso próprio distribuído (concentrada nos nós), igual em qualquer malha, pelo que só a formulação de rigidez muda entre os dois modelos.

### Solução analítica

Referência de teoria de vigas (Euler–Bernoulli, flexão no plano): f₁ = (β₁²/2π)·√(EI/(m̄L⁴)) = 17,320 Hz, com β₁L = 1,875, I = t·h³/12 e m̄ = γ·t·h/g.

É uma parede profunda (L/h = 8): a deformação por corte baixa o valor real face à viga de Euler–Bernoulli, pelo que este serve de referência de convergência e não como valor exacto a atingir.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| f₁ (ES-FEM, 16×4) (Hz) | 17,32 | 17,45 | 0,73 |

— O CST é rígido a mais e sobrestima as frequências; a suavização por arestas do ES-FEM relaxa esse excesso, dando frequências mais baixas e mais próximas do valor convergido. Nas famílias de malha (m-c1-cst-8×2/16×4 e m-c1-es-8×2/16×4, com a referência ES-FEM 48×12) verifica-se que, à mesma malha, f₁(ES-FEM) < f₁(CST) e que o ES-FEM converge mais depressa.

— Ao contrário do NS-FEM (baseado nos nós), o ES-FEM é temporalmente estável — a rigidez tem exactamente os 3 modos de corpo rígido e nenhum modo espúrio de energia nula —, pelo que é adequado a análise modal. A matriz de massa é concentrada (lumped), como nos restantes casos, por isso o ganho de precisão vem do lado da rigidez.

# Parte VI — Ligações (constraints)

# 10. Ligações multiponto entre graus de liberdade

Esta parte valida as ligações multiponto (constraints): vínculos lineares que relacionam graus de liberdade de nós distintos, ao contrário dos apoios e das molas, que actuam sobre um grau de liberdade de cada vez. Cobrem-se as duas formas de uso corrente — a ligação rígida (um nó escravo acompanha um nó mestre como corpo rígido) e a igualdade de graus de liberdade (um conjunto de nós partilha o mesmo valor de uma componente).

O programa impõe as ligações por penalização: cada equação de vínculo acrescenta à matriz de rigidez um termo muito rígido que a força a verificar-se. É o método mais simples e robusto para a primeira versão, mas é aproximado — os resultados batem a solução fechada com erro relativo da ordem de 10⁻⁶, e não à precisão da máquina, restando uma reação espúria muito pequena. Por isso a verificação de equilíbrio destes casos usa tolerância relativa. A ligação mestre–escravo exacta (por transformação de graus de liberdade), que elimina esta aproximação, está prevista para uma versão futura.

Critério de aceitação: erro relativo inferior a 1 % face à solução fechada e cinemática de corpo rígido do nó escravo reproduzida exactamente.

### Caso 10.1 — Ligação rígida — carga excêntrica transmitida por braço rígido

Pilar em consola de altura H = 3,00 m, encastrado na base. O nó do topo (mestre) está ligado por uma ligação rígida a um nó escravo afastado e = 1,00 m na horizontal, onde se aplica a carga vertical P = 40 kN. A ligação obriga o escravo a acompanhar o topo como um corpo rígido, pelo que a carga excêntrica chega ao topo do pilar como força axial mais um momento — exercitando os três graus de liberdade (u_x, u_y, θz) da transferência rígida.

### Solução analítica

A carga em B (escravo) transfere-se ao topo A (mestre) como uma força vertical P e um momento M = P·e:

Momento na base: M = P·e = 40,00 kN·m

Rotação do topo (flexão por momento de extremidade): θ = M·H/(E·I) = 0,00128 rad

Deslocamento horizontal do topo: u_x = M·H²/(2·E·I) = 1,92 mm

Cinemática de corpo rígido do escravo: θ_B = θ_A e u_x,B = u_x,A (o escravo está à mesma altura do mestre).

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deslocamento horizontal no topo (u_x em N1) (mm) | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| Rotação no topo (θ em N1) (rad) | 0,00128 | 0,00128 | 0,00 |
| Momento na base (kN·m) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Rotação do nó escravo (θ em N2) (rad) | 0,00128 | 0,00128 | 0,00 |

Nota: A ligação rígida é imposta por penalização, pelo que os valores são reproduzidos com erro relativo da ordem de 10⁻⁶ — não à precisão da máquina — e resta uma reação horizontal espúria muito pequena (~10⁻⁵ kN). Por isso a verificação de equilíbrio destes casos usa tolerância relativa, e não a tolerância absoluta apertada dos restantes capítulos. A ligação mestre–escravo exacta fica prevista para uma versão futura.

### Caso 10.2 — Igualdade de graus de liberdade — repartição de carga

Duas consolas idênticas de vão L = 3,00 m, encastradas e paralelas, com as pontas ligadas por uma igualdade de grau de liberdade na translação vertical (u_y,B1 = u_y,B2). Aplicam-se cargas desiguais — P₁ = 20 kN numa ponta e P₂ = 60 kN na outra. A ligação obriga as duas pontas a descer o mesmo, o que equivale a pô-las em paralelo.

### Solução analítica

Rigidez de ponta de cada consola: k = 3EI/L³ = 10 417 kN/m

Flecha partilhada: u_y = (P₁ + P₂)/(2k) = 3,84 mm

Reação vertical em cada apoio: R = (P₁ + P₂)/2 = 40,00 kN

A repartição é o ponto do caso: cada apoio recebe a média das cargas, não a que lhe foi aplicada — a ligação move carga da consola mais carregada para a outra.

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha na ponta ligada (u_y em B1) (mm) | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| Flecha na ponta ligada (u_y em B2) (mm) | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| Reação vertical no apoio A1 (kN) | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

Nota: Sem a ligação, as duas pontas desceriam em proporção das suas cargas (uma três vezes mais do que a outra); com a ligação descem o mesmo. É a validação directa da igualdade de DOF: um vínculo linear entre graus de liberdade de nós distintos, imposto por penalização.

# Parte VII — Conclusões

# 11. Quadro-resumo dos casos de validação

| Caso | Elemento | Ação | Grandezas-chave a validar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Barra | Carga pontual | M, V, flecha |
| 2.2 | Barra | Carga distribuída | M, V, flecha, ações nodais equivalentes |
| 2.3 | Barra (consola) | Carga pontual | M, V, flecha, rotação |
| 2.4 | Barra | Assentamento de apoio | M, V nas extremidades, reações |
| 2.5 | Barra | Variação de temperatura | N e σ (restringida); M = 0 (isostática, gradiente) |
| 3.1 | Barra (objecto arco) | Carga pontual | Flecha na ponta, momento e reação no encastramento |
| 4.1 | CST | Carga distribuída (tração) | σ_x constante, δ_x, δ_y (patch test) |
| 4.2 | CST | Carga pontual | Flecha, σ_x, τ_xy (convergência de malha) |
| 4.3 | CST | Assentamento de apoio | σ_x constante, reação total |
| 4.4 | CST | Variação de temperatura | σ = 0 (patch test térmico), δ_x, δ_y |
| 5.1 | Allman | Carga distribuída (tração) | σ_x, σ_y (patch test com drilling restringido) |
| 5.2 | Allman | Assentamento de apoio | σ_x, reação total no bordo apoiado |
| 5.3 | Allman | Variação de temperatura | σ = 0 (patch térmico), δ_x, δ_y |
| 5.4 | Allman | Carga pontual (flexão) | Flecha na extremidade; comparação com o CST |
| 5.5 | ES-FEM | Carga pontual (flexão) | Flecha na extremidade; comparação com o CST |
| 6.1 | Placa fina (DKT) | Pressão pz | Flecha central vs. série de Navier (Kirchhoff) |
| 6.2 | Placa espessa (MITC3) | Pressão pz | Flecha central vs. série de Mindlin (corte) |
| 7.1 | Grelha — consola | Carga transversal Fz | Flecha e rotação na ponta (FL³/3EI, FL²/2EI) |
| 7.2 | Grelha — consola | Momento torsor Mx | Rotação de torção na ponta (TL/GJ) |
| 7.3 | Grelha — vigas cruzadas | Carga central Fz | Flecha no cruzamento; repartição 50/50 |
| 8.1 | Barra + mola nodal | Carga pontual | δ, N, força na mola, reação |
| 8.2 | Barra + mola nodal | Carga pontual | Flecha, M, força na mola |
| 8.3 | Barra + molas de rotação | Carga distribuída | M no apoio e a meio vão, θ, flecha |
| 8.4 | Corpo rígido + molas | Carga pontual | Assentamentos, forças nas molas, ausência de acoplamento |
| 8.5 | Corpo rígido + Winkler | Carga distribuída | Assentamento uniforme; momento espúrio do lumping |
| 8.6 | Barra + Winkler | Carga pontual | Flecha e momento sob a carga; convergência |
| 8.7 | Barra + Winkler | Carga pontual no bordo | Flecha no bordo, momento máximo; convergência |
| 8.8 | Corpo rígido + Winkler local | Carga distribuída | Acoplamento x–y do bloco rodado |
| 8.9 | Barra + mola unilateral | Carga pontual (não-linear) | Flecha com mola activa |
| 8.10 | Barra + mola unilateral | Carga pontual (não-linear) | Flecha com mola inactiva; força nula |
| 8.11 | Barra + mola unilateral | Carga pontual (não-linear) | Flecha com tirante activo |
| 8.12 | Barra + mola unilateral | Carga pontual (não-linear) | Flecha com tirante em folga; força nula |
| 8.13 | Corpo rígido + Winkler unilateral | Carga excêntrica | Comprimento de contacto, pressão máxima |
| 9.1 | Barra + massa nodal | Modal | f₁ (flexão e axial), T, massa efectiva |
| 9.2 | Barra + mola + massa | Modal | f₁ com rigidez equivalente |
| 9.3 | Barra + 2 massas | Modal | f₁, f₂, ortogonalidade dos modos |
| 9.4 | Corpo rígido + Winkler | Modal | Modos de translação e de rotação |
| 9.5 | Barra, massa distribuída | Modal | 3 primeiras frequências |
| 9.6 | Consola, massa distribuída | Modal | 3 primeiras frequências; massas efectivas |
| 9.7 | Barra livre-livre | Modal | Frequências elásticas; separação dos modos de corpo rígido |
| 9.8 | Barra, vibração axial | Modal | Frequências axiais |
| 9.9 | Barra + Winkler | Modal | Frequências com fundação |
| 9.10 | Consola, massa distribuída | Modal | 3 primeiras frequências; massas efectivas |
| 9.11 | Barra + massa nodal | Espectro de resposta | Resposta espectral vs estática equivalente; SRSS, CQC, direções |
| 9.12 | ES-FEM | Modal (peso próprio) | f₁ da membrana em consola; comparação com o CST |
| 10.1 | Barra + ligação rígida | Carga excêntrica | u_x e θ no topo, momento na base, cinemática do escravo |
| 10.2 | Barra + igualdade de DOF | Carga pontual | Flecha partilhada nas duas pontas, reação repartida |

## 11.1 Recomendações finais

- Executar sempre os casos 4.1 e 4.4 (patch tests) em primeiro lugar: qualquer falha nestes casos invalida os restantes resultados do elemento CST.

- No Caso 4.2, repetir a análise com diferentes graus de refinamento da malha e registar a convergência da flecha e da tensão máxima para os valores analíticos.

- Confirmar em todos os casos o equilíbrio global (soma das reações igual à soma das cargas aplicadas) como verificação independente da correção do modelo.

- Documentar, para cada caso, a malha utilizada (número de elementos/nós) e o tempo de cálculo, permitindo comparações futuras entre versões do programa.