PLANO DE VALIDAÇÃO

Programa de Cálculo por Elementos Finitos

Estruturas de referência com solução analítica fechada

Elementos de barra (N, V, M) e elementos triangulares CST (estado plano de tensão)

# Índice

Índice	2

1. Objetivo e metodologia	3

1.1 Convenção de sinais adotada	3

2. Parte I — Elementos de barra (N, V, M)	4

Caso 2.1 — Viga simplesmente apoiada com carga pontual a meio vão	4

Solução analítica	4

Comparação de resultados	4

Caso 2.2 — Viga simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída	4

Solução analítica	4

Comparação de resultados	4

Caso 2.3 — Consola com carga pontual na extremidade livre	5

Solução analítica	5

Comparação de resultados	5

Caso 2.4 — Viga biencastrada com assentamento diferencial de apoio	5

Solução analítica	5

Comparação de resultados	5

Caso 2.5 — Variação de temperatura — barra biencastrada (axial) e viga simplesmente apoiada (gradiente térmico)	5

Solução analítica (a) — dilatação uniforme impedida	6

Solução analítica (b) — gradiente térmico em viga isostática	6

Comparação de resultados	6

3. Parte II — Elementos triangulares CST (estado plano de tensão)	7

Caso 3.1 — Ensaio de parcela (patch test) — tração uniforme	7

Solução analítica	7

Comparação de resultados	7

Caso 3.2 — Viga-parede em consola — comparação com a teoria de vigas	7

Solução analítica (teoria de vigas, incluindo deformação por corte)	8

Comparação de resultados	8

Caso 3.3 — Placa com deslocamento imposto num bordo (assentamento de apoio)	8

Solução analítica	8

Comparação de resultados	8

Caso 3.4 — Placa livre sujeita a variação uniforme de temperatura	9

Solução analítica	9

Comparação de resultados	9

4. Quadro-resumo dos casos de validação	10

4.1 Recomendações finais	10

# 1. Objetivo e metodologia

Este documento reúne um conjunto de estruturas simples, com solução analítica conhecida, destinadas à validação de um programa de cálculo por elementos finitos (MEF). O programa a validar dispõe de dois tipos de elementos:

- Elementos de barra (viga/pórtico plano), com esforços N (axial), V (transverso) e M (fletor);

- Elementos triangulares CST (Constant Strain Triangle), em estado plano de tensão, com campo de deformações/tensões constante em cada elemento.

Para cada elemento consideram-se quatro ações-tipo: cargas pontuais, cargas distribuídas, assentamentos de apoio (deslocamentos impostos) e variações de temperatura (uniformes e diferenciais). Cada caso apresenta a geometria, as propriedades adotadas, a solução analítica de referência (esforços, deslocamentos e tensões) e uma tabela de comparação a preencher com os resultados do programa em validação.

Critério de aceitação sugerido: erro relativo inferior a 1% face à solução analítica. Para os elementos de barra sujeitos apenas a cargas nodais, um único elemento por barra já reproduz a solução exata; com cargas distribuídas ao longo do vão, deve confirmar-se se o programa as converte em ações nodais equivalentes (o que é exato para deslocamentos e reações, mas exige a soma da parcela do carregamento no diagrama de M e V dentro do elemento). Para os elementos CST, por serem de deformação constante, a malha deve ser suficientemente refinada nas zonas de gradiente de tensão (p. ex. flexão), sob pena de sobrestimar a rigidez.

## 1.1 Convenção de sinais adotada

- N — esforço axial: positivo quando de tração;

- V — esforço transverso: convenção habitual da Resistência dos Materiais;

- M — momento fletor: positivo quando traciona as fibras inferiores (vigas horizontais);

- Deslocamentos verticais: positivos para baixo; deslocamentos horizontais positivos no sentido do eixo x;

- Tensões: positivas de tração; ΔT positivo corresponde a aquecimento.

Nota: o sinal exato depende da convenção interna do programa; o essencial é confirmar a coerência dos módulos e a localização correta dos extremos/máximos.

# 2. Parte I — Elementos de barra (N, V, M)

Propriedades comuns aos casos 2.1 a 2.5, salvo indicação em contrário:

| Material | Betão (comportamento elástico linear) |
| --- | --- |
| Módulo de elasticidade, E | 30 GPa = 30 × 10⁶ kN/m² |
| Secção transversal (b × h) | 0,30 m × 0,50 m |
| Área, A | 0,15 m² |
| Momento de inércia, I = b·h³/12 | 3,125 × 10⁻³ m⁴ |
| Coeficiente de dilatação térmica, α | 1,0 × 10⁻⁵ °C⁻¹ |

### Caso 2.1 — Viga simplesmente apoiada com carga pontual a meio vão

Viga biapoiada de vão L = 6,00 m, com carga concentrada P = 50 kN aplicada a meio vão. Ação: carga pontual.

### Solução analítica

Reações: R_A = R_B = P/2 = 25,0 kN

M_máx (a meio vão) = P·L / 4 = (50 × 6) / 4 = 75,0 kN·m

V (constante em cada meio-vão) = ± 25,0 kN

Flecha a meio vão: δ = P·L³ / (48·E·I) = (50 × 6³) / (48 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 2,40 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M a meio vão (kN·m) | 75,00 |  |  |
| V junto ao apoio A (kN) | 25,00 |  |  |
| Flecha a meio vão (mm) | 2,40 |  |  |

### Caso 2.2 — Viga simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída

Viga biapoiada de vão L = 6,00 m, com carga distribuída q = 20 kN/m em todo o vão. Ação: carga distribuída.

### Solução analítica

Reações: R_A = R_B = q·L / 2 = (20 × 6) / 2 = 60,0 kN

M_máx (a meio vão) = q·L² / 8 = (20 × 36) / 8 = 90,0 kN·m

V_máx (junto aos apoios) = q·L / 2 = 60,0 kN

Flecha a meio vão: δ = 5·q·L⁴ / (384·E·I) = (5 × 20 × 6⁴) / (384 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 3,60 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M a meio vão (kN·m) | 90,00 |  |  |
| V junto ao apoio (kN) | 60,00 |  |  |
| Flecha a meio vão (mm) | 3,60 |  |  |

Nota: com um único elemento de barra, o programa deve converter q em forças e momentos nodais equivalentes; o diagrama de M dentro do elemento só é parabólico se o pós-processamento recuperar a parcela devida à carga distribuída (M(x) = M_nó + R·x − q·x²/2), caso contrário obtém-se apenas a envolvente linear entre nós.

### Caso 2.3 — Consola com carga pontual na extremidade livre

Viga em consola (encastrada numa extremidade, livre na outra), com vão L = 3,00 m e carga concentrada P = 30 kN na extremidade livre. Ação: carga pontual.

### Solução analítica

M_máx (no encastramento) = P·L = 30 × 3 = 90,0 kN·m

V (constante) = P = 30,0 kN

Flecha na extremidade livre: δ = P·L³ / (3·E·I) = (30 × 3³) / (3 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 2,88 mm

Rotação na extremidade livre: θ = P·L² / (2·E·I) = (30 × 3²) / (2 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 1,44 × 10⁻³ rad

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M no encastramento (kN·m) | 90,00 |  |  |
| V (kN) | 30,00 |  |  |
| Flecha na extremidade livre (mm) | 2,88 |  |  |
| Rotação na extremidade livre (rad) | 1,44 × 10⁻³ |  |  |

### Caso 2.4 — Viga biencastrada com assentamento diferencial de apoio

Viga com os dois extremos encastrados (impedidos de translação e rotação), vão L = 5,00 m, sem qualquer carga aplicada. Impõe-se um assentamento vertical relativo δ = 10 mm no apoio B relativamente ao apoio A. Ação: assentamento de apoio.

### Solução analítica

Momentos nas extremidades (iguais, por simetria da deformada imposta): M_A = M_B = 6·E·I·δ / L² = (6 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³ × 0,010) / 5² = 225,0 kN·m

Esforço transverso (constante): V = 12·E·I·δ / L³ = (12 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³ × 0,010) / 5³ = 90,0 kN

Esforço axial: N = 0

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| M em A (kN·m) | 225,00 |  |  |
| M em B (kN·m) | 225,00 |  |  |
| V (kN) | 90,00 |  |  |
| Deslocamento vertical imposto em B (mm) | 10,00 (dado) |  |  |

Nota: este caso testa diretamente a imposição de um deslocamento prescrito num grau de liberdade e a consistente geração de reações de apoio (momento e esforço transverso), sem qualquer carga aplicada.

### Caso 2.5 — Variação de temperatura — barra biencastrada (axial) e viga simplesmente apoiada (gradiente térmico)

(a) Barra biencastrada de comprimento L = 6,00 m, secção A = 0,15 m², sujeita a um aumento uniforme de temperatura ΔT = +20 °C, sem qualquer carga mecânica. Como ambos os extremos estão impedidos de deslocar, a barra fica totalmente restringida e desenvolve-se um esforço axial de compressão.

### Solução analítica (a) — dilatação uniforme impedida

Deslocamento axial: δ = 0 (totalmente impedido)

N = − E·A·α·ΔT = − 30×10⁶ × 0,15 × 1,0×10⁻⁵ × 20 = − 900,0 kN (compressão)

Tensão normal: σ = N / A = − 6 000 kN/m² = − 6,0 MPa

(b) Viga simplesmente apoiada (isostática), vão L = 6,00 m, altura da secção h = 0,50 m, sujeita a um gradiente térmico linear entre as fibras extremas ΔT_grad = T_inferior − T_superior = +20 °C, sem qualquer carga mecânica.

### Solução analítica (b) — gradiente térmico em viga isostática

Como a estrutura é isostática, o gradiente térmico não gera esforços: N = V = M = 0 em toda a viga

Curvatura térmica induzida: κ = α·ΔT_grad / h = (1,0×10⁻⁵ × 20) / 0,50 = 4,0 × 10⁻⁴ m⁻¹

Flecha a meio vão (deformação livre, sem restrição): δ = κ·L² / 8 = (4,0×10⁻⁴ × 6²) / 8 = 1,80 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) N na barra biencastrada (kN) | −900,00 |  |  |
| (a) σ na barra biencastrada (MPa) | −6,00 |  |  |
| (b) M na viga isostática (kN·m) | 0,00 |  |  |
| (b) Flecha a meio vão (mm) | 1,80 |  |  |

Nota: o subcaso (a) valida a geração correta de esforços de origem térmica quando a dilatação está impedida; o subcaso (b) valida o caso oposto — verificar que, numa estrutura isostática, uma variação de temperatura (mesmo com gradiente) nunca gera esforços, apenas deformações.

# 3. Parte II — Elementos triangulares CST (estado plano de tensão)

Propriedades comuns aos casos 3.1 a 3.4, salvo indicação em contrário:

| Material | Betão (comportamento elástico linear, estado plano de tensão) |
| --- | --- |
| Módulo de elasticidade, E | 30 GPa = 30 × 10⁶ kN/m² |
| Coeficiente de Poisson, ν | 0,20 |
| Espessura, t | 0,10 m (0,20 m no Caso 3.2 — ver texto) |
| Coeficiente de dilatação térmica, α | 1,0 × 10⁻⁵ °C⁻¹ |

Nota: as dimensões e cargas dos exemplos seguintes foram escolhidas para facilitar a verificação numérica, não representando necessariamente situações de dimensionamento real.

### Caso 3.1 — Ensaio de parcela (patch test) — tração uniforme

Placa retangular de L = 2,00 m (direção x) por h = 1,00 m (direção y), espessura t = 0,10 m, discretizada com pelo menos dois elementos CST. Extremidade x = 0 encastrada na direção x (apoio simples que impede apenas o deslocamento horizontal, com um ponto fixo também na direção vertical para eliminar o movimento de corpo rígido); na extremidade x = L aplica-se uma tração uniformemente distribuída equivalente a uma força total F = 100 kN na direção x (σ_x = F / (h·t)). Ação: carga distribuída (tração uniforme).

### Solução analítica

σ_x = F / (h·t) = 100 / (1,00 × 0,10) = 1 000 kN/m² = 1,00 MPa (constante em toda a placa)

σ_y = 0 ; τ_xy = 0

ε_x = σ_x / E = 1 000 / 30×10⁶ = 3,333 × 10⁻⁵

Deslocamento horizontal no bordo livre: δ_x = ε_x · L = 3,333×10⁻⁵ × 2,00 = 0,0667 mm

ε_y = − ν·ε_x = − 6,667 × 10⁻⁶ (contração lateral)

Deslocamento vertical do bordo superior: δ_y = ε_y · h = − 6,667×10⁻³ mm (contração)

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 1,00 |  |  |
| σ_y em qualquer elemento (MPa) | 0,00 |  |  |
| δ_x no bordo carregado (mm) | 0,0667 |  |  |
| δ_y no bordo superior (mm) | −0,00667 |  |  |

Nota: este é o teste de parcela clássico: sob um estado de tensão constante, qualquer malha de elementos CST (independentemente do número e da forma dos triângulos) deve reproduzir exatamente as tensões e o campo de deslocamentos linear. É o primeiro teste a realizar, antes de qualquer caso com gradiente de tensão.

### Caso 3.2 — Viga-parede em consola — comparação com a teoria de vigas

Placa em consola de L = 4,00 m (comprimento) por h = 0,50 m (altura), espessura t = 0,20 m, encastrada num dos bordos verticais (todos os nós desse bordo com deslocamento nulo) e com uma carga vertical concentrada P = 50 kN aplicada no nó médio do bordo livre oposto. Malha recomendada: refinar na direção da altura (mínimo 6 a 8 elementos CST ao longo de h) para captar a distribuição não uniforme de tensões normais devida à flexão. Ação: carga pontual.

### Solução analítica (teoria de vigas, incluindo deformação por corte)

I = t·h³ / 12 = (0,20 × 0,50³) / 12 = 2,0833 × 10⁻³ m⁴ ; A = t·h = 0,10 m²

G = E / [2·(1+ν)] = 30×10⁶ / 2,4 = 12,5 × 10⁶ kN/m²

Parcela de flexão: δ_flexão = P·L³ / (3·E·I) = (50 × 4³) / (3 × 30×10⁶ × 2,0833×10⁻³) = 17,07 mm

Parcela de corte (secção retangular, fator de forma 1,2): δ_corte = 1,2·P·L / (G·A) = (1,2 × 50 × 4) / (12,5×10⁶ × 0,10) = 0,19 mm

Flecha total no bordo livre: δ_total ≈ 17,07 + 0,19 = 17,26 mm

Tensão normal máxima no encastramento: σ_x,máx = M·(h/2) / I = (P·L)·(h/2) / I = (50×4 × 0,25) / 2,0833×10⁻³ = 24 000 kN/m² = 24,0 MPa

Tensão de corte máxima (a meia altura, no encastramento): τ_máx = 1,5·V / A = 1,5 × 50 / 0,10 = 750 kN/m² = 0,75 MPa

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha no bordo livre (mm) | 17,26 |  |  |
| σ_x máxima no encastramento (MPa) | 24,00 |  |  |
| τ_xy máxima no encastramento (MPa) | 0,75 |  |  |

Nota: com elementos CST (deformação constante) a convergência para a solução de flexão é lenta — é necessário refinar a malha (várias camadas de elementos ao longo da altura) para aproximar razoavelmente a distribuição linear de σ_x e parabólica de τ_xy; com uma malha grosseira a rigidez à flexão é sobrestimada e a flecha calculada fica abaixo do valor de referência.

### Caso 3.3 — Placa com deslocamento imposto num bordo (assentamento de apoio)

Placa retangular de L = 2,00 m por h = 1,00 m, espessura t = 0,10 m. Bordo x = 0 totalmente encastrado; no bordo x = L impõe-se um deslocamento horizontal uniforme prescrito δ = 1 mm (sem qualquer carga aplicada), simulando um assentamento/deslocamento de apoio. Ação: assentamento de apoio (deslocamento imposto).

### Solução analítica

ε_x = δ / L = 0,001 / 2,00 = 5,0 × 10⁻⁴

σ_x = E·ε_x = 30×10⁶ × 5,0×10⁻⁴ = 15 000 kN/m² = 15,0 MPa (tração, constante em toda a placa)

Reação total no bordo encastrado: F = σ_x · (h·t) = 15 000 × (1,00 × 0,10) = 1 500 kN

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 15,00 |  |  |
| Reação total no bordo encastrado (kN) | 1 500,00 |  |  |

Nota: este caso, tal como o 3.1, corresponde a um estado de tensão constante e deve ser reproduzido de forma exata por qualquer malha de elementos CST; serve para validar a imposição de deslocamentos prescritos (não apenas de apoios com deslocamento nulo) e o cálculo consistente das reações de apoio.

### Caso 3.4 — Placa livre sujeita a variação uniforme de temperatura

A mesma placa do Caso 3.1 (L = 2,00 m × h = 1,00 m, t = 0,10 m), sem qualquer restrição de apoio (exceto o mínimo necessário para eliminar movimentos de corpo rígido: um ponto fixo em x e y e um segundo ponto fixo apenas em y) e sem qualquer carga mecânica, sujeita a um aumento uniforme de temperatura ΔT = +30 °C. Ação: variação de temperatura.

### Solução analítica

Por a placa estar livre de restringir a dilatação (isostática/sem restrições redundantes), não se geram tensões: σ_x = σ_y = τ_xy = 0 em todos os elementos

Deformação térmica livre: ε_x = ε_y = α·ΔT = 1,0×10⁻⁵ × 30 = 3,0 × 10⁻⁴

Deslocamento horizontal do bordo x = L: δ_x = ε_x · L = 3,0×10⁻⁴ × 2,00 = 0,60 mm

Deslocamento vertical do bordo superior: δ_y = ε_y · h = 3,0×10⁻⁴ × 1,00 = 0,30 mm

### Comparação de resultados

| Grandeza | Solução analítica | Resultado MEF | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ_x em qualquer elemento (MPa) | 0,00 |  |  |
| σ_y em qualquer elemento (MPa) | 0,00 |  |  |
| δ_x no bordo x = L (mm) | 0,60 |  |  |
| δ_y no bordo superior (mm) | 0,30 |  |  |

Nota: este é o patch test térmico: uma dilatação térmica livre (sem restrições que a impeçam) não deve gerar tensões em nenhum elemento; qualquer tensão não nula neste caso indica um erro na formulação da carga térmica equivalente do elemento CST (deformação inicial ε₀ = α·ΔT não corretamente subtraída na relação constitutiva).

# 4. Quadro-resumo dos casos de validação

| Caso | Elemento | Ação | Grandezas-chave a validar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Barra | Carga pontual | M, V, flecha |
| 2.2 | Barra | Carga distribuída | M, V, flecha, ações nodais equivalentes |
| 2.3 | Barra (consola) | Carga pontual | M, V, flecha, rotação |
| 2.4 | Barra | Assentamento de apoio | M, V nas extremidades, reações |
| 2.5 | Barra | Variação de temperatura | N e σ (restringida); M = 0 (isostática, gradiente) |
| 3.1 | CST | Carga distribuída (tração) | σ_x constante, δ_x, δ_y (patch test) |
| 3.2 | CST | Carga pontual | Flecha, σ_x, τ_xy (convergência de malha) |
| 3.3 | CST | Assentamento de apoio | σ_x constante, reação total |
| 3.4 | CST | Variação de temperatura | σ = 0 (patch test térmico), δ_x, δ_y |

## 4.1 Recomendações finais

- Executar sempre os casos 3.1 e 3.4 (patch tests) em primeiro lugar: qualquer falha nestes casos invalida os restantes resultados do elemento CST.

- No Caso 3.2, repetir a análise com diferentes graus de refinamento da malha e registar a convergência da flecha e da tensão máxima para os valores analíticos.

- Confirmar em todos os casos o equilíbrio global (soma das reações igual à soma das cargas aplicadas) como verificação independente da correção do modelo.

- Documentar, para cada caso, a malha utilizada (número de elementos/nós) e o tempo de cálculo, permitindo comparações futuras entre versões do programa.